Волоконно-оптический приемопередатчик

SFP 1,25 Гбит/с ViGiLiX

VG-SFP-1G-BXSC-20U-I и VG-SFP-1G-BXSC-20D-I

Функции

- Стандартный пакет SFP с разъемом Duplex SC, возможность горячей замены

- Скорость передачи данных 1250 Мбит/с

- 1310-нм FP-лазер и 1550-нм контактный фотоприемник (тип A)

- 1550-нм DFB-лазер и 1310-нм контактный фотоприемник (тип B)

- Лазер FP 1310 нм и фотодетектор PIN.

- Передача до 20 км по SMF. Один

- источник питания +3,3 В.

- Интерфейс ввода/вывода данных, совместимый с LVPECL Низкие электромагнитные

- помехи и отличная защита от электростатического разряда

- Лазерная безопасность Класс 1 Стандарт IEC-60825

- Совместимость с RoHS

- Совместимость с ITU-T G.957 и IEEE802.3 10/100Base-TX/1000Base-TX и

- 1000Base-FX

- Совместимость с МСА

- Совместимость с цифровым диагностическим монитором SFF-8472

Приложения

- Fast Ethernet 1000Base-Lx NIC, коммутация/концентратор

- и маршрутизатор Telecom IEEE 802.3z

- Другие оптоволоконные каналы

Лазерный источник

FP : Truelight

DFB,AOI,AST: Sumitomo, CY, CSOT

APD: China CSOT

20km, 1310/1550, use the FP laser

20km, 1550/1310, use the DFB laser

Абсолютные максимальные значения

| Параметр | Символ | Минимум | Максимум | Единицы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура хранения | Tst | - 40 | + 85 | - С |
| Напряжение питания | Vcc | 0 | + 3,45 | В |
| Рабочая относительная влажность | RH | 5 | 95 | % |

Операционная среда

| Параметр |  | Символ | Минимум | Типичный | Максимум | Единицы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питания |  | VCC | 3,15 | 3,3 | 3,45 | В |
| Ток питания |  | Icc | 100 | 200 | 300 | мА |
| Операционный случай Температура | Коммерческий | Тс | 0 |  | + 70 | - С |
|  | Промышленный |  | - 40 |  | + 85 |  |
| Рассеяние мощности |  |  |  |  | 1 | Вт |
| Скорость передачи данных |  |  | 1250 |  |  | Мбит/с |

Оптические характеристики

(Рабочая температура окружающей среды от 0°C до +70°C, Vcc =3,3 В)

| Параметр |  | Символ | Мин. | Тип. | Макс. | Единицы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Секция передатчика |  |  |  |  |  |  |
| Центральная длина волны | Tx 1310 | Λo | 1260 | 1310 | 1360 | Nm |
|  | Tx 1550 |  | 1540 | 1550 | 1560 |  |
| Спектральная ширина (RMS) | Tx 1310 | Δλ |  |  | 4 | Nm |
|  | Tx 1550 |  |  |  | 1 |  |
| Средняя выходная мощность | Tx 1310 | Po | - 8 |  | - 3 | dBm |
|  | Tx 1550 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -8 |  | -3 |  |
| Коэффициент вымирания |  | Er | 9 |  |  | dB |
| Взлет/падение Время (20%~80%) |  | Tr/Tf |  |  | 0,26 | Ns |
| Общий джиттер |  | Tj |  |  | 0,43 | UI |
| Оптическая диаграмма глаза |  | Совместимость с IEEE 802.3z и ANSI Fibre Channel |  |  |  |  |
| Секция приемника |  |  |  |  |  |  |
| Центральная длина волны | Rx 1550 | Λo | 1500 | 1550 | 1600 | Nm |
|  | Rx 1310 |  | 1260 | 1310 | 1360 |  |
| Чувствительность приемника |  | Rsen |  |  | - 24 | dBm |
| Перегрузка приемника |  | Rov | - 3 |  |  | dBm |
| Обратные потери |  | Tr/Tf |  |  | 1 | dB |
| Утверждение ЛОС |  | LOSa | - 36 |  |  | dBm |
| ЛОС Десерт |  | LOSd |  |  | - 24 | dBm |
| ЛОС гистерезис |  |  | 0.5 |  | 4 | dBm |

Электрические характеристики

(Рабочая температура окружающей среды от 0°C до +70°C, Vcc =3,3 В)

| Параметр |  |  | Символ | Мин. | Тип. | Макс. | Единицы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Секция передатчика |  |  |  |  |  |  |  |
| Входное дифференциальное сопротивление |  |  | Zin | 90 | 100 | 110 | Ом |
| Дифференциал качания ввода данных |  |  | Vin | 500 |  | 2400 | мВ |
| Отключить передачу | Запрещать |  |  | 2.0 |  | Вкк | В |
|  | Давать возможность |  |  | 0 |  | 0,8 | В |
| Ошибка передачи | Утверждать |  |  | 2.0 |  | Вкк | В |
|  | Отменить |  |  | 0 |  | 0,8 | В |
| Секция приемника |  |  |  |  |  |  |  |
| Выходное дифференциальное сопротивление |  |  | Zout |  | 100 |  | Ом |
| Дифференциал качания ввода данных |  |  | Vout | 370 |  | 2000 г. | мВ |
| Rx_LOS |  | Утверждать |  | 2.0 |  | Вкк | В |
|  |  | Отменить |  | 0 |  | 0,8 | В |

Информация о EEPROM  (АО)

| Адрес | Размер поля байт | Имя поля | Шестнадцатеричный | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | Идентификатор | 03 | SFP |
| 1 | 1 | Доп. Идентификатор | 04 | MOD4 |
| 2 | 1 | Соединитель | 07 | SC |
| 3 – 10 | 8 | Трансивер | 00 00 00 02 12 00 0D 01 | Transmitter Code |
| 11 | 1 | Кодирование | 02 | 4B5B |
| 12 | 1 | БР, ном. | 0D | 1250M bps |
| 13 | 1 | Сдержанный | 00 |  |
| 14 | 1 | Длина (9um)-km | 14 | 20km |
| 15 | 1 | Длина (9um) | 64 |  |
| 16 | 1 | Длина (50um) | 00 |  |
| 17 | 1 | Длина (62,5um) | 00 |  |
| 18 | 1 | Длина (медь) | 00 |  |
| 19 | 1 | Сдержанный | 00 |  |
| 20 – 35 | 16 | Имя поставщика | 57 49 4E 54 4F 50 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | ViGiLiX |
| 36 | 1 | Сдержанный | 00 |  |
| 37 – 39 | 3 | OUI поставщика | 00 00 00 |  |
| 40 – 55 | 16 | PN поставщика | XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX | ASC II |
| 56 – 59 | 4 | Версия поставщика | 31 2E 30 20 | V 1.0 |
| 60 – 61 | 2 | Длина волны | 05 1E | 1310nm |
| 62 | 1 | Сдержанный | 00 |  |
| 63 | 1 | СС БАЗА | XX | Check sum of byte 0~62 |
| 64 – 65 | 2 | Параметры | 00 1A | LOS, TX_DISABLE, TX_FAULT |
| 66 | 1 | БР, макс | 32 | 50% |
| 67 | 1 | БР, мин | 32 | 50% |
| 68 – 83 | 16 | Серийный номер поставщика | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | Unspecified |
| 84 – 91 | 8 | Код даты поставщика | XX XX XX 20 | Year, Month, Day |
| 92 – 94 | 3 | Сдержанный | 00 |  |
| 95 | 1 | СС_ЕХТ | XX | Check sum of byte 64~94 |
| 96 – 255 | 160 | Конкретный поставщик |  |  |

Диагностика

| Параметр |  | Диапазон | Точность % | Единица | Калибровка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура | C | 0 ~ 70 | ±3 | ºC | Внутренний |
|  | I | -40 ~ 85 | ±3 |  |  |
| Напряжение |  |  | ±3 | V | Внутренний |
| Ток смещения |  |  | ±2 | mA | Внутренний |
| Мощность передачи |  |  | ±3 | dBm | Внутренний |
| Приемная мощность |  |  | ±3 | dBm | Внутренний |

Описание контактов

| Пины | ИМЯ | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VeeT | Земля передатчика |  |
| 2 | Tx Fault | Индикация неисправности передатчика | 1 |
| 3 | Tx Disable | Передатчик отключен | 2 |
| 4 | MOD DEF2 | Определение модуля 2 | 3 |
| 5 | MOD DEF1 | Определение модуля 1 | 3 |
| 6 | MOD DEF0 | Определение модуля 0 | 3 |
| 7 | Rate Select | Не подключен |  |
| 8 | LOS | Потеря сигнала | 4 |
| 9 | VeeR | Земля приемника |  |
| 10 | VeeR | Земля приемника |  |
| 11 | VeeR | Земля приемника |  |
| 12 | RD- | Инв. Вывод полученных данных | 5 |
| 13 | RD+ | Вывод полученных данных | 5 |
| 14 | VeeR | Земля приемника |  |
| 15 | VccR | Мощность приемника |  |
| 16 | VccT | Мощность передатчика |  |
| 17 | VeeT | Земля передатчика |  |
| 18 | TD+ | Передача ввода данных | 6 |
| 19 | TD- | Инв. Передача ввода данных | 6 |
| 20 | VeeT | Земля передатчика |  |

Рекомендуемая прикладная схема

Габариты чертеж (мм)