Индустриальный коммутатор ViGiLiX VG-NM42G-I

Коммутаторы серии VG-NM42G-I - представляют собой высокопроизводительное, а так же высоконадёжное решение.

Коммутаторы серии VG-NM42G-I - являясь базовыми и недорогими строительными блоками цифровой сетевой архитектуры, помогает упрощать процесс внедрения сетевых сервисов, оптимизирует ИТ инфраструктуру и сокращает эксплуатационные расходы за счет использования интеллектуальных функций и автоматизации.

Коммутаторы серии VG-NM42G-I - поддерживают коммутацию и маршрутизацию пакетов на полной скорости портов одновременно.

1 Гбит/с Downlink порты позволяют передавать трафик от клиентов к ядру сети и обратно без потерь и увеличения задержек.

Коммутаторы серии VG-NM42G-I - обеспечивают высокое качество для критичных к задержкам сервисов в условиях максимальной нагрузки в сложных погодных условиях.

Коммутаторы поддерживают создание гибких политик обслуживания для различных типов трафика.

Коммутаторы серии VG-NM42G-I - это управляемый промышленный оптоволоконный коммутатор 10/100/1000 Мбит/с, простая конструкция, при этом рабочая температура от -40 до +85 градусов, степень защиты IP44, соответствует требованиям промышленного класса ЭМС, возможна установка на DIN-рейку, прошли сертификацию по опасным средам и соответствуют стандартам FCC и CE.

- Надежная конструкция промышленного класса.

Технические характеристики

| Наименование | Индустриальный коммутатор ViGiLiX |
| --- | --- |
| Артикул | VG-NM42G-I |
| Порты | 2 х SFP 1000 Мбит/с; 4 x UTP RJ45 10/100/1000M С поддержкой автоматического определения MDI/MDIX. |
| Сетевые стандарты | IEEE 802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q VLAN-тегирование, IEEE 802.1p CoS, IEEE 802.1X, IEEE 802.3ad, ITU-T G.8032 ERPS |
| Функциональные особенности | - Поддержка защиты от широковещательной рассылки, многоадресной рассылки; - Управление потоком: используется управление потоком согласования IEEE802.3x, функция CAR, размер шага ограничения скорости составляет 1 Кб; - Поддержка ITU-T G.8032 /Y.1344 ERPS; - Протокол многоадресной рассылки - IGMPv1/2/3 Snooping; - Поддержка изоляции портов и агрегации портов; - Поддержка DHCP Snooping; - Механизм QoS: 802.1p; поддержка маркировки приоритетов портов по умолчанию, каждый порт имеет не менее 4 очередей с разными приоритетами; - Безопасность: аутентификация доступа при входе в систему, фильтрация MAC-адресов, поддержка динамического или статического обучения MAC-адресам / поддержка функции обучения ARP (вкл. и выкл.), ограничение скорости сообщений ARP / поддержка ручного и автоматического сканирования привязки портов IP+MAC+. - Настройка IEEE 802.1x (на основе порта, на основе MAC-адреса), возможность прозрачной передачи пакетов данных 802.1x / обнаружение петель портов. |
| Переключение функций | Пропускная способность: 12 Гбит/с Скорость пересылки пакетов: 8,928 млн в секунду; Таблица MAC-адресов: 2K; Задержка подкачки: <5 мкс. |
| Питание и PoE | Входное напряжение - DC 12-24В; Защита от перегрузки - поддерживается. |
| Рабочая среда | Рабочая температура: -40° ～ 85°C; Температура хранения: -40° ～ 85°С; Рабочая влажность: 5% ～95%, без конденсации. |
| Отраслевые стандарты | EMI: FCC Часть 15 Подраздел B Класс A, EN 55022 Класс A EMS: EN 61000-4-2 (ESD) уровень 3, EN 61000-4-3 (RS) уровень 3, EN 61000-4-4 (EFT) уровень 3, EN 61000-4-5 (перенапряжение) уровень 3, EN 61000-4-6 (CS) уровень 3, EN 61000-4-8 Управление дорожным движением: NEMA-TS2; Вибрация: IEC 60068-2-6; Свободное падение: IEC 60068-2-32; Удар: IEC 60068-2-27; Железнодорожный транспорт: EN 50121-4. |
| Механические свойства | Корпус: гофрированный металлический корпус; Класс безопасности: IP40; Размеры: 113,8 x 93 x 34,9 мм; Метод монтажа: монтаж на DIN-рейку. |