Волоконно-оптический модуль

SFP 10 Гбит/с ViGiLiX VG-SFP-10G-LR-I

Особенность

- Комплект SFP с LC-разъемом

- 1310-нм DFB-лазер и контактный фотодетектор

- Передача до 10 км по SMF

- Рассеиваемая мощность < 1 Вт

- Совместимый с LVPECL интерфейс ввода/вывода данных

- Низкий уровень электромагнитных помех и превосходная защита от электростатического разряда соответствуют стандарту лазерной безопасности IEC-60825

- Совместимость с RoHS

- Совместим с SFF8472

Приложение

- Локальная сеть

- Оптоволоконный канал

Абсолютные максимальные оценки

| Parameter | Symbol | Minimum | Maximum | Units |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура хранения | Tst | -40 | +85 | ℃ |
| Подача напряжения | Vcc | 0 | +3.6 | V |
| Относительная влажность | RH | 0 | 85 | % |

Рабочая среда

| Parameter |  | Symbol | Min | Typ | Max | Units |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача напряжения |  | Vcc | 3.15 |  | 3.45 | V |
| Operating Case Temperature | Коммерческий | Tc | -5 |  | +70 | ℃ |
| Рассеиваемая мощность |  |  |  |  | 1 | W |
| Скорость передачи данных |  |  |  | 10.3125 |  | Gbps |

Оптические характеристики

(Рабочая температура окружающей среды от -5°C до +70°C, Vcc =3,3 В)

| Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Units |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Секция передатчика |  |  |  |  |  |
| Центральная длина волны | Λo | 1290 | 1310 | 1330 | nm |
| Боковой режим Коэффициент подавления | SMSR | 35 | - | - | dB |
| Средний объем производства Сила | Po | -8 | - | +0.5 | dBm |
| Коэффициент вымирания | Er | 3.5 | - | - | dB |
| Штраф за рассеивание |  |  |  | 3.2 | dB |
| Относительная интенсивность Шум | RIN12OMA |  |  | -128 | dB/Hz |
| Общее дрожание | Tj | IEEE 802.3ae |  |  |  |
| Приемная секция |  |  |  |  |  |
| Центральная длина волны | Λo |  | 1310 |  | nm |
| Чувствительность приемника | Rsen |  |  | -12.5 | dBm |
| Повышенная чувствительность | Rsen |  |  | -10.5 | dBm |
| Перегрузка приемника | Rov | 0 |  |  | dBm |
| Возвратная потеря |  | 12 |  |  | dB |
| LOS Assert | LOSa | -20 |  |  | dBm |
| LOS Dessert | LOSd |  |  | -17 | dBm |
| LOS Hysteresis |  | 0.5 |  | 4 |  |

Электрические характеристики

(Рабочая температура окружающей среды от -5°C до +70°C, Vcc =3,3 В)

| Parameter |  | Symbol | Min | Typ | Max | Units |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Секция передатчика |  |  |  |  |  |  |
| Входное дифференциальное воздействие |  | Zin | 90 | 100 | 110 | Ohm |
| Дифференциал качания при вводе данных |  | Vin | 180 |  | 700 | mV |
| TX Disable | Disable |  | 2.0 |  | Vcc | V |
|  | Enable |  | 0 |  | 0.8 | V |
| TX Fault | Assert |  | 2.0 |  | Vcc | V |
|  | Deassert |  | 0 |  | 0.8 | V |
| Приемная секция |  |  |  |  |  |  |
| Дифференциальное воздействие на выходе |  | Zout |  | 100 |  | Ohm |
| Разность колебаний выходных данных |  | Vout | 300 |  | 800 | mV |
| Rx_LOS | Assert |  | 2.0 |  | V | V |
|  | Deassert |  | 0 |  | V | V |

Диагностика

| Parameter | Range | Accuracy | Unit | Calibration |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура | -10 ~ 75 | ±3 | ℃ | Internal |
| Напряжение | 0 ~ VCC | 0.1 | V | Internal |
| Ток смещения | 0 ~ 100 | 0.5 | mA | Internal |
| Tx Power | -8 ~ 1 | ±1 | dBm | Internal |
| Rx Power | -18 ~ 0 | ±1 | dBm | Internal |

Информация EEPROM (A0)

| Адрес | Размер поля байт | Имя поля | Шестнадцатеричный | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | Идентификатор | 03 | SFP |
| 1 | 1 | Доп. Идентификатор | 04 | MOD4 |
| 2 | 1 | Соединитель | 07 | LC |
| 3 – 10 | 8 | Трансивер | 00 00 00 02 12 00 0D 01 | Transmitter Code |
| 11 | 1 | Кодирование | 02 | 4B5B |
| 12 | 1 | БР, ном. | 0D | 1250M bps |
| 13 | 1 | Сдержанный | 00 |  |
| 14 | 1 | Длина (9um)-km | 14 | 20km |
| 15 | 1 | Длина (9um) | 64 |  |
| 16 | 1 | Длина (50um) | 00 |  |
| 17 | 1 | Длина (62,5um) | 00 |  |
| 18 | 1 | Длина (медь) | 00 |  |
| 19 | 1 | Сдержанный | 00 |  |
| 20 – 35 | 16 | Имя поставщика | 57 49 4E 54 4F 50 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | CRED |
| 36 | 1 | Сдержанный | 00 |  |
| 37 – 39 | 3 | OUI поставщика | 00 00 00 |  |
| 40 – 55 | 16 | PN поставщика | XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX | ASC II |
| 56 – 59 | 4 | Версия поставщика | 31 2E 30 20 | V 1.0 |
| 60 – 61 | 2 | Длина волны | 05 1E | 1310nm |
| 62 | 1 | Сдержанный | 00 |  |
| 63 | 1 | СС БАЗА | XX | Check sum of byte 0~62 |
| 64 – 65 | 2 | Параметры | 00 1A | LOS, TX_DISABLE, TX_FAULT |
| 66 | 1 | БР, макс | 32 | 50% |
| 67 | 1 | БР, мин | 32 | 50% |
| 68 – 83 | 16 | Серийный номер поставщика | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | Unspecified |
| 84 – 91 | 8 | Код даты поставщика | XX XX XX 20 | Year, Month, Day |
| 92 – 94 | 3 | Сдержанный | 00 |  |
| 95 | 1 | СС_ЕХТ | XX | Check sum of byte 64~94 |
| 96 – 255 | 160 | Конкретный поставщик |  |  |

Диагностика

| Параметр |  | Диапазон | Точность % | Единица | Калибровка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура | C | -5 ~ 70 | ±3 | ºC | Внутренний |
|  | I | -40 ~ 80 | ±3 |  |  |
| Напряжение |  |  | ±3 | V | Внутренний |
| Ток смещения |  |  | ±2 | mA | Внутренний |
| Мощность передачи |  |  | ±3 | dBm | Внутренний |
| Приемная мощность |  |  | ±3 | dBm | Внутренний |

Описание контактов

| Пины | ИМЯ | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VeeT | Земля передатчика |  |
| 2 | Tx Fault | Индикация неисправности передатчика | 1 |
| 3 | Tx Disable | Передатчик отключен | 2 |
| 4 | MOD DEF2 | Определение модуля 2 | 3 |
| 5 | MOD DEF1 | Определение модуля 1 | 3 |
| 6 | MOD DEF0 | Определение модуля 0 | 3 |
| 7 | Rate Select | Не подключен |  |
| 8 | LOS | Потеря сигнала | 4 |
| 9 | VeeR | Земля приемника |  |
| 10 | VeeR | Земля приемника |  |
| 11 | VeeR | Земля приемника |  |
| 12 | RD- | Инв. Вывод полученных данных | 5 |
| 13 | RD+ | Вывод полученных данных | 5 |
| 14 | VeeR | Земля приемника |  |
| 15 | VccR | Мощность приемника |  |
| 16 | VccT | Мощность передатчика |  |
| 17 | VeeT | Земля передатчика |  |
| 18 | TD+ | Передача ввода данных | 6 |
| 19 | TD- | Инв. Передача ввода данных | 6 |
| 20 | VeeT | Земля передатчика |  |

Записи:

1. Неисправность TX - это разомкнутый коллекторный выход, который следует подключить с помощью резистора 4,7 Ком ~ 10 Ком на плате хоста к напряжению от 2,0 В до Vcc + 0,3 В. Логика 0 указывает на нормальную работу; логика 1 указывает на какую-либо неисправность лазера. В состоянии низкого напряжения напряжение на выходе будет меньше 0,8 В.

2. TX Disable - это вход, который используется для отключения оптического выхода передатчика. Он подключается внутри модуля с помощью резистора 4,7 Ком ~ 10 Ком. Его состояниями являются: Низкий уровень (0~0,8В): Передатчик включен (>0,8В, <2,0В): Не определено Высокое напряжение (2,0~3,465 В): Передатчик отключен Открыто: Передатчик отключен

3. MOD-DEF 0,1,2 - это контакты определения модуля. Они должны быть подтянуты с напряжением 4,7 К ~ 10 Ком резистор на главной плате. Напряжение подтягивания должно быть VccT или VccR. MOD-DEF 0 заземляется модулем, указывая на то, что модуль присутствует MOD-DEF 1 - это тактовая линия двухпроводного последовательного интерфейса для последовательного идентификатора MOD-DEF 2 - это линия передачи данных двухпроводного последовательного интерфейса для последовательного идентификатора

4. LOS - это выход с открытым коллектором, который следует подключить с помощью резистора 4,7 Ком ~ 10 Ком на плате хоста к напряжению от 2,0 В до Vcc + 0,3 В. Логический 0 указывает на нормальную работу; логический 1 указывает на потерю сигнала. В состоянии низкого напряжения напряжение на выходе будет меньше 0,8 В.

5. Это выход дифференциального приемника. Это внутренние дифференциальные линии переменного тока напряжением 100 Ом, которые должны заканчиваться на 100 Ом (дифференциал) в интерфейсах пользователя.

6. Это дифференциальные входы передатчика. Это дифференциальные линии, подключенные к переменному току, с дифференциальным выводом 100 Ом внутри модуля.

Рекомендуемая схема применения

Контурный чертеж (мм)