BN-SFP-2 1,25 Гбит/с 1310 нм многомодовый 2-километровый SFP-трансивер

1. Особенность:

- Пакет SFP с разъемом LC

- Лазер FP 1310 нм и фотодетектор PIN

- Передача до 2 км на 50/125мкм ММF

- +3,3 В один источник питания

- Интерфейс ввода/вывода данных, совместимый с LVPECL

- Низкий уровень электромагнитных помех и превосходная защита от электростатического разряда

- Соответствует стандарту безопасности лазера IEC-60825

- Совместимо с RoHS

- Цифровая диагностика, соответствующая стандарту SFF-8472

- Сигнальное заземление, изолированное от корпуса

2. Применение:

- 1x оптоволоконный канал

- Интерфейс Switch to Switch

- Гигабитный Ethernet

- Приложения коммутируемой объединительной платы

- Другие оптические линии связи

3. Абсолютные максимальные рейтинги:

| Параметр | Символ | Минимум | Максимум | Единицы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура хранения | Тст | -40 | +85 | С |
| Напряжение питания | Вкц | 0 | +3.6 | В |
| Относительная влажность воздуха при эксплуатации | РХ | 5 | 95 | % |

4. Окружающая среда эксплуатации:

| Параметр | Символ | Мин. | Типичный | Макс | Единицы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питания | Вкц | 3.15 | 3.3 | 3.45 | В |
| Температура рабочего корпуса | Тс | 0 |  | +70 |  |
| Рассеиваемая мощность |  |  |  | 1 | Вт |
| Скорость передачи данных |  |  | 1.25 |  | Гбит/с |

5. Оптические характеристики:

(Рабочая температура окружающей среды 0С до +70C, Vcc =3,3 В)

| Параметр | Символ | Мин. | Тип. | Макс. | Единицы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Секция передатчика |  |  |  |  |  |
| Центральная длина волны | о | 1260 | 1310 | 1360 | нм |
| Спектральная ширина (RMS) |  | - | - | 4 | нм |
| Средняя выходная мощность | По | -9 | - | -3 | дБм |
| Коэффициент вымирания | Э-э | 8 | - |  | дБ |
| Время нарастания/спада (20%~80%) | Тр/Тф |  |  | 170 | пс |
| Полное дрожание | Тдж |  |  | 0,43 | Пользовательский интерфейс |
| Оптическая диаграмма глаза | Совместимость с IEEE 802.3z и ANSI Fibre Channel |  |  |  |  |
| Секция приемника |  |  |  |  |  |
| Центральная длина волны | о | 1260 |  | 1620 | нм |
| Чувствительность приемника | Рсен |  |  | -22 | дБм |
| Перегрузка приемника | Ров | -3 |  |  | дБм |
| Возвратные потери |  | 12 |  |  | дБ |
| Утверждать LOS | ЛОСА | -36 |  |  | дБм |
| Десерт ЛОС | ЛОСД |  |  | -23 | дБм |
| Гистерезис LOS |  | 0,5 |  | 5 |  |

6. Электрические характеристики:

(Рабочая температура окружающей среды 0С до +70C, Vcc = 3,3 В)

| Параметр |  | Символ | Мин. | Тип. | Макс. | единица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Секция передатчика |  |  |  |  |  |  |
| Входное дифференциальное сопротивление |  | Зин | 90 | 100 | 110 | Ом |
| Входные данные Качающийся дифференциал |  | Вин | 500 |  | 2400 | мВ |
| Отключить передачу | Запрещать |  | 2.0 |  | Вкц | В |
|  | Давать возможность |  | 0 |  | 0,8 | В |
| Ошибка передатчика | Утверждать |  | 2.0 |  | Вкц | В |
|  | Дезассертировать |  | 0 |  | 0,8 | В |
| Секция приемника |  |  |  |  |  |  |
| Выходное дифференциальное сопротивление |  | Зут |  | 100 |  | Ом |
| Входные данные Качающийся дифференциал |  | Ваут | 370 |  | 2000 | мВ |
| Rx_LOS | Утверждать |  | 2.0 |  | Вкц | В |
|  | Дезассертировать |  | 0 |  | 0,8 | В |

7. ИНФОРМАЦИЯ EEPROM (A0):

| Адрес | Размер поля (Байт) | Название поля | ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНЫЙ | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | Идентификатор | 03 | СФП |
| 1 | 1 | Доп. идентификатор | 04 | МОД4 |
| 2 | 1 | Соединитель | 07 | ЛК |
| 3-10 | 8 | Приемопередатчик | 00 00 00 01 22 40 04 01 | Код передатчика |
| 11 | 1 | Кодирование | 01 | 8Б10Б |
| 12 | 1 | BR, номинальный | 0D | 1250M бит/с |
| 13 | 1 | Сдержанный | 00 |  |
| 14 | 1 | Длина (9мкм)-км | 00 |  |
| 15 | 1 | Длина (9мкм) | 64/С8/ФФ |  |
| 16 | 1 | Длина (50мкм) | С8 | 2000м |
| 17 | 1 | Длина (62,5 мкм) | 1Б | 270м |
| 18 | 1 | Длина (медь) | 00 |  |
| 19 | 1 | Сдержанный | 00 |  |
| 20-35 | 16 | Имя поставщика | 57 49 4Э 54 4Ф 50 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | КРЕДИТ |
| 36 | 1 | Сдержанный | 00 |  |
| 37-39 | 3 | Поставщик OUI | 00 00 00 |  |
| 40-55 | 16 | Номер поставщика | хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх |  |
| 56-59 | 4 | Поставщик rev | 31 2Э 30 20 | В1.0 |
| 60-61 | 2 | Длина волны | 05 1Э | 1310 нм |
| 62 | 1 | Сдержанный | 00 |  |
| 63 | 1 | CC-БАЗА | ХХ | Контрольная сумма байта 0~62 |
| 64-65 | 2 | Параметры | 00 1А | LOS, TX_DISABLE, TX_FAULT |
| 66 | 1 | БР, макс. | 32 | 50% |
| 67 | 1 | БР, мин. | 32 | 50% |
| 68-83 | 16 | Серийный номер поставщика | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | Не указано |
| 84-91 | 8 | Код даты поставщика | ХХ ХХ ХХ 20 | Год, Месяц, День |
| 92-94 | 3 | Сдержанный | 00 |  |
| 95 | 1 | CC_EXT | ХХ | Контрольная сумма байта 64~94 |
| 96-255 | 160 | Зависит от поставщика |  |  |

8. Диагностика:

| Параметр | Диапазон | Точность | Единица | Калибровка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура | 0 ~ 70 | ±3 | ºС | Внутренний |
| Напряжение | 3,15 ~ 3,45 | 0.1 | В | Внутренний |
| Ток смещения | 10 ~ 80 | ±2 | мА | Внутренний |
| Мощность передачи | -9 ~ -3 | ±2 | дБм | Внутренний |
| Мощность приема | -28~-3 | ±3 | дБм | Внутренний |

9. Описание контакта:

| Булавки | Имя | Описание | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВиТ | Заземление передатчика |  |
| 2 | Ошибка передачи | Индикация неисправности передатчика | 1 |
| 3 | Отключить передачу | Отключить передатчик | 2 |
| 4 | МОД DEF2 | Определение модуля 2 | 3 |
| 5 | МОД DEF1 | Определение модуля 1 | 3 |
| 6 | МОД DEF0 | Определение модуля 0 | 3 |
| 7 | Оценить Выбрать | Не подключено |  |
| 8 | ЛОС | Потеря сигнала | 4 |
| 9 | ВиР | Заземление приемника |  |
| 10 | ВиР | Заземление приемника |  |
| 11 | ВиР | Заземление приемника |  |
| 12 | RD- | Инв. Полученные данные Вывод | 5 |
| 13 | РД+ | Полученные данные вывода | 5 |
| 14 | ВиР | Заземление приемника |  |
| 15 | VccR | Мощность приемника |  |
| 16 | VccT | Мощность передатчика |  |
| 17 | ВиТ | Заземление передатчика |  |
| 18 | ТД+ | Передача входных данных | 6 |
| 19 | ТД- | Инв. Передача входных данных | 6 |
| 20 | ВиТ | Заземление передатчика |  |

Примечания:

1. TX Fault — это выход с открытым коллектором, который следует подтянуть резистором 4,7 кОм~10 кОм.Ωрезистор на главной плате к напряжению между 2,0 В и Vcc+0,3 В. Логический 0 указывает на нормальную работу; логическая 1 указывает на неисправность лазера какого-либо типа. В низком состоянии выход будет подтянут до менее 0,8 В.

2. TX Disable — это вход, который используется для отключения оптического выхода передатчика. Он подтягивается внутри модуля с 4,7k~10kΩрезистор. Его состояния:

Низкий (0~0,8 В): Передатчик включен

(>0,8 В, <2,0 В): Не определено

Высокий (2,0~3,3 В): Передатчик отключен

Открыто: Передатчик отключен

3. MOD-DEF 0,1,2 — это выводы определения модуля. Они должны быть подтянуты на 4,7k~10kΩрезистор на

хост-плата. Напряжение подтяжки должно быть VccT или VccR.

MOD-DEF 0 заземляется модулем, указывая на то, что модуль присутствует

MOD-DEF 1 — это линия синхронизации двухпроводного последовательного интерфейса для последовательного идентификатора

MOD-DEF 2 — это линия данных двухпроводного последовательного интерфейса для последовательного идентификатора.

4. LOS — выход с открытым коллектором, который следует подтянуть резистором 4,7 кОм~10 кОм.Ωрезистор на главной плате к напряжению между 2,0 В и Vcc+0,3 В. Логический 0 указывает на нормальную работу; логическая 1 указывает на потерю сигнала. В низком состоянии выход будет подтянут до менее 0,8 В.

5. Это выход дифференциального приемника. Это внутренние 100-омные дифференциальные линии, связанные по переменному току, которые должны быть оконцованы 100-омным (дифференциальным) сопротивлением на SERDES пользователя.

6. Это дифференциальные входы передатчика. Это связанные по переменному току дифференциальные линии с дифференциальным завершением 100 Ом внутри модуля.

10. Рекомендуемая схема применения:

11. Габаритные размеры (мм):