VG-SFP-200 SFP 1,25 Гбит/с, 200 км, с возможностью горячей замены, дуплексный LC, +3,3 В, 1550 нм, DFB-LD и APD, одномодовый, DDM

# Функции:

# Каналы передачи данных до 1,25 Гбит/с

# Возможность горячей замены

# Дуплексный LC-разъем

# До 200км на 9/125μм SMF

# 1550 нм ОХЛАЖДАЕМЫЙ DFB лазерный передатчик

# Приемник АПД

# Один источник питания +3,3 В

# Интерфейс мониторинга, совместимый с SFF-8472

# Максимальная мощность <1,5 Вт

# Температурный режим: 0°С до 70°С,Промышленность: -40°Сдо +85°С

# Соответствует RoHS и не содержит свинца

# Приложения:

Метро/сети доступа

1,25 Гбит/с 1000Base- Ethernet-соединение

Другие оптические линии связи

Описание:

Трансивер представляет собой высокопроизводительный, экономичный модуль с дуплексным оптическим интерфейсом LC. Стандартный CML с переменной связью для высокоскоростного сигнала и LVTTL сигналов управления и контроля. В приемной секции используется APD-приемник, а в передатчике - DFB-лазер с длиной волны 1550 нм. Благодаря этому модулю обеспечивается до 42 дБ на линии 1000Base Ethernet на расстоянии 200 км.

  - Абсолютные максимальные рейтинги

| Параметр | Символ | Мин. | Типичный | Макс. | Единица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура хранения | ТС | -40 |  | +85 | °С |
| Напряжение питания | ВКЦ | -0,5 |  | 4 | В |
| Относительная влажность | РХ | 0 |  | 85 | % |

  - РекомендованоОперационная среда:

| Параметр |  | Символ | Мин.. | Типичный | Макс. | Единица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочая температура | Промышленный | ТС | -40 |  | 85 | °С |
|  | Расширенный |  | -5 |  | 85 | °С |
|  | Коммерческий |  | 0 |  | +70 | °С |
| Внапряжение |  | ВКЦ | 3.1 |  | 3.6 | В |
| Ток питания |  | МУС |  |  | 300 | мА |
| Пусковой ток |  | Isurge |  |  | МСС+30 | мА |
| Максимальная мощность |  | Pмакс |  |  | 1 | Вт |

  - Электрические характеристики (ВЕРХ = от -30 до 70°C, VCC = от 3,1 до 3,65 В)

| Параметр | Символ | Мин.. | Типичный | Макс. | Единица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Секция передатчика: |  |  |  |  |  |  |
| Входной дифференциальный импеданс | Рин | 90 | 100 | 110 |  |  |
| Односторонний входной сигнал данных | Вин ПП | 250 |  | 1200 | мВп-п |  |
| Напряжение отключения передачи | ВД | Всс – 1,3 |  | Вкц | В | 2 |
| Напряжение включения передачи | ВЕН | Ви |  | Ви+ 0,8 | В |  |
| Передача Отключить Подтвердить Время | Tdessert |  |  | 10 | нас |  |
| Секция приемника: |  |  |  |  |  |  |
| Односторонний выходной сигнал данных | Vout,pp | 250 |  | 800 | мв | 3 |
| Ошибка LOS | Влосфолт | Всс – 0,5 |  | ВCC_хозяин | В | 5 |
| ЛОС нормальный | Влос норм | Ви |  | Ви+0,5 | В | 5 |
| Отказ источника питания | ПСР | 100 |  |  | мВпп | 6 |

Примечание:

- Связанный переменный ток.

- Или разомкнутая цепь.

- В дифференциальную нагрузку 100 Ом.

- 20 – 80 %

- LOS - это LVTTL. Логический 0 указывает на нормальную работу; логическая 1 указывает на отсутствие сигнала.

- Все характеристики трансивера соответствуют синусоидальной модуляции источника питания от 20 Гц до 1,5 МГц до указанного значения, подаваемого через сеть фильтрации источника питания, показанную на странице 23 Соглашения о многоисточниковом использовании малогабаритных подключаемых трансиверов (SFP) от 14 сентября 2000 г.

  - Оптические параметры (TOP = от -30 до 70)°C, VCC = от 3,1 до 3,6 Вольт)

| Параметр | Символ | Мин.. | Типичный | Макс. | Единица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Секция передатчика: |  |  |  |  |  |  |
| Центральная длина волны | λс | 1530 | 1550 | 1570 | нм |  |
| Спектральная ширина | σ |  |  | 1 | нм |  |
| Коэффициент подавления боковой моды | СМР | 30 |  |  | дБ |  |
| Оптическая выходная мощность | Надутые губки | +3 |  | +7 | дБм | 1 |
| Коэффициент вымирания | ER | 9 |  |  | дБ |  |
| Оптическое время нарастания/спада | тр / тф |  |  | 260 | пс | 2 |
| Относительная интенсивность шума | РИН |  |  | -120 | дБ/Гц |  |
| Выходная маска для глаз | Соответствует IEEE802.3 z (класс безопасности лазера 1) |  |  |  |  |  |
| Секция приемника: |  |  |  |  |  |  |
| Длина оптической входной волны | λс | 1270 |  | 1610 | нм |  |
| ПриемникОперегрузить | Пол | -7 |  |  | дБм | 4 |
| РХСчувствительность | Сен |  |  | -37 | гБм | 4 |
| RX_LOS Утверждение | ЛОС А | -46 |  |  | дБм |  |
| RX_LOS Де-утверждать | ЛОС Д |  |  | -39 | дБм |  |
| RX_LOS Гистерезис | ЛОС Х | 0,5 |  |  | дБ |  |
| Общие характеристики: |  |  |  |  |  |  |
| Скорость передачи данных | БР |  | 1.25 |  | Гб/с |  |
| Коэффициент битовых ошибок | БЕР |  |  | 10-12 |  |  |
| Макс. поддерживаемая длина ссылки на9/125мкмСМФ@1.25Gб/с | LМАКС |  |  | 200 | км |  |
| Общий бюджет системы | ФУНТ | 40 |  |  | дБ |  |

Примечание

- Оптическая энергия подается в одномодовое оптическое волокно.

- 20-80%.

- Измерения джиттера проводились с помощью Agilent OMNIBERT 718 в соответствии с GR-253.

- Измерено с помощью PRBS 27-1 при 10-12 BER

  - Назначение контактов

Схема блока разъемов главной платы Номера и наименование контактов

Схема блока разъемов главной платы Номера и названия контактов

  - Определения функций выводов

| Номер контакта | Имя | Функция | Вилка Seq | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВиТ | Заземление передатчика | 1 | 1 |
| 2 | Ошибка передатчика | Индикация неисправности передатчика | 3 |  |
| 3 | Отключить передачу | Отключить передатчик | 3 | 2 |
| 4 | МОД-DEF2 | Определение модуля | 2 | 3 |
| 5 | МОД-DEF1 | Определение модуля 1 | 3 | 3 |
| 6 | MOD-DEF0 | Определение модуля 0 | 3 | 3 |
| 7 | Оценить Выбрать | Не подключено | 3 | 4 |
| 8 | ЛОС | Потеря сигнала | 3 | 5 |
| 9 | ВиР | Заземление приемника | 1 | 1 |
| 10 | ВиР | Заземление приемника | 1 | 1 |
| 11 | ВиР | Заземление приемника |  | 1 |
| 12 | RD- | Инв. Полученные данные Вывод | 3 | 6 |
| 13 | РД+ | Полученные данные | 3 | 6 |
| 14 | ВиР | Заземление приемника | 3 | 1 |
| 15 | VccR | Мощность приемника | 2 | 1 |
| 16 | VccT | Мощность передатчика | 2 |  |
| 17 | ВиТ | Заземление передатчика | 1 |  |
| 18 | ТД+ | Передача данных в | 3 | 6 |
| 19 | ТД- | Инв. Передача В | 3 | 6 |
| 20 | ВиТ | Заземление передатчика | 1 |  |

Примечания:

- Заземление цепи внутренне изолировано от заземления шасси.

- Выход лазера отключен при TDIS >2,0 В или разомкнут, включен при TDIS <0,8 В.

- Необходимо подтянуть резистором 4,7 кОм - 10 кОм на материнской плате до напряжения от 2,0 В до 3,6 В. MOD_DEF(0) устанавливает линию на низкий уровень, указывая на то, что модуль подключен.

- Выбор ставки не используется

- LOS — выход с открытым коллектором. Должен быть подтянут резистором 4,7 кОм – 10 кОм на материнской плате до напряжения от 2,0 В до 3,6 В. Логический 0 указывает на нормальную работу; логическая 1 указывает на потерю сигнала.

- Связанный переменным током

  - Информация и управление EEPROM-модулем SFP

Модули SFP реализуют 2-проводной последовательный протокол связи, как определено в SFP-8472. Информация о последовательном идентификаторе модулей SFP и параметры цифрового диагностического монитора могут быть доступны через интерфейс I2C по адресу A0h и A2h. Память отображена в Таблице 1. Подробная информация об идентификаторе (A0h) указана в Таблице 2. А спецификация DDM по адресу A2h. Для получения более подробной информации о карте памяти и определениях байтов, пожалуйста, обратитесь к SFF-8472, «Интерфейс цифрового диагностического мониторинга для оптических трансиверов». Параметры DDM были внутренне откалиброваны.

Таблица 1.Цифровая диагностическая карта памяти (конкретные описания полей данных)

Таблица 2-Содержимое памяти последовательного идентификатора EEPROM (A0h)

| Адрес данных | Длина (Байт) | Имя Длина | Описание и содержание |
| --- | --- | --- | --- |
| Базовые поля идентификатора |  |  |  |
| 0 | 1 | Идентификатор | Тип последовательного трансивера (03h=SFP) |
| 1 | 1 | Сдержанный | Расширенный идентификатор типа последовательного приемопередатчика (04h) |
| 2 | 1 | Соединитель | Код типа оптического разъема (07=LC) |
| 3-10 | 8 | Приемопередатчик | 1000База-ЛК |
| 11 | 1 | Кодирование | 8Б10Б |
| 12 | 1 | BR, Номинальный | Номинальная скорость передачи данных, единица измерения 100 Мбит/с |
| 13-14 | 2 | Сдержанный | (0000ч) |
| 15 | 1 | Длина(9мкм) | Поддерживаемая длина линии связи для волокна 9/125 мкм, единицы по 100 м |
| 16 | 1 | Длина(50мкм) | Поддерживаемая длина линии связи для волокна 50/125 мкм, единицы по 10 м |
| 17 | 1 | Длина(62.5мкм) | Поддерживаемая длина линии связи для волокна 62,5/125 мкм, единицы по 10 м |
| 18 | 1 | Длина (медь) | Поддерживаемая длина линии связи для меди, единицы измерения метры |
| 19 | 1 | Сдержанный |  |
| 20-35 | 16 | Имя поставщика | Имя поставщика SFP: ViGiLiX |
| 36 | 1 | Сдержанный |  |
| 37-39 | 3 | Поставщик OUI | Поставщик трансивера SFP OUI ID |
| 40-55 | 16 | Номер поставщика | Номер детали: « BN-SFP-200 ” (ASCII-код) |
| 56-59 | 4 | Поставщик rev | Уровень ревизии для номера детали |
| 60-62 | 3 | Сдержанный |  |
| 63 | 1 | CCID | Младший байт суммы данных по адресу 0-62 |
| Расширенные поля идентификатора |  |  |  |
| 64-65 | 2 | Вариант | Указывает, какие оптические сигналы SFP реализованы (001Ah = LOS, TX_FAULT, TX_DISABLE все поддерживаются) |
| 66 | 1 | БР, макс. | Верхний предел скорости передачи данных, единицы % |
| 67 | 1 | БР, мин. | Нижний предел скорости передачи данных, единицы % |
| 68-83 | 16 | Серийный номер поставщика | Серийный номер (ASCII) |
| 84-91 | 8 | Код даты | Код даты изготовления ViGiLiX |
| 92-94 | 3 | Сдержанный |  |
| 95 | 1 | CCEX | Проверьте код для расширенных полей идентификатора (адреса с 64 по 94) |
| Поля идентификатора поставщика |  |  |  |
| 96-127 | 32 | Читабельно | 00 |
| 128-255 | 128 | Сдержанный | Зарезервировано для SFF-8079 |

  - Характеристики цифрового диагностического монитора

| Адрес данных | Параметр | Точность | Единица |
| --- | --- | --- | --- |
| 96-97 | Внутренняя температура трансивера | ±3,0 | °С |
| 98-99 | VCC3Внутреннее напряжение питания | ±3,0 | % |
| 100-101 | Ток смещения лазера | ±10 | % |
| 102-103 | Выходная мощность передатчика | ±3,0 | дБ |
| 104-105 | Входная мощность приемника | ±3,0 | дБ |

  - Соблюдение нормативных требований

Функции:

соответствует международным требованиям и стандартам электромагнитной совместимости (ЭМС), а также международным требованиям и стандартам безопасности (подробности см. в таблице ниже).

| Электростатический разряд (ESD) к электрическим контактам | MIL-STD-883E Метод 3015.7 | Класс 1(>1000 В) |
| --- | --- | --- |
| Электростатический разряд (ЭСР) к дуплексной розетке LC | МЭК 61000-4-2 GR-1089-ЯДРО | Соответствует стандартам |
| Электромагнитный Помехи (ЭМП) | FCC Часть 15 Класс B EN55022 Класс B (CISPR 22B) VCCI Класс B | Соответствует стандартам |
| Безопасность глаз при лазерном воздействии | FDA 21CFR 1040.10 и 1040.11 EN60950, EN (МЭК) 60825-1,2 | Совместимость с лазером класса 1 продукт. |

  - Рекомендуемая схема

Рекомендуемая схема SFP-хоста